75.562  ·  Fundamentos de Computadores  ·   2024-25

PEC1 - Primera prueba de evaluación continua

Apellidos:

Nombre:

Formato y fecha de entrega

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado debéis dirigiros al consultor responsable de vuestra aula.

- Hay que entregar la solución en un fichero PDF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado.

- Se debe entregar a través de la aplicación de Entrega de la Actividad correspondiente del apartado Contenidos de vuestra aula.

- La fecha límite de entrega es el  5 de marzo  (a las 24 horas).

- Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Respuestas

Ejercicio 1 [15 %]

Dada la secuencia de bits 10101010, indicad a qué número decimal equivale según cada una de las interpretaciones siguientes:

- [5 %] Si se trata de un número binario natural.  
(Sección 1.3. Cambios de base)

- [5 %] Si se trata de un número binario con 5 bits para la parte entera y 3 bits para la  parte fraccionaria, sin signo.  
(Sección 1.3. Cambios de base)

- [5 %] De este último formato (5 bits para la parte entera y 3 para la parte fraccionaria,  sin signo), ¿qué precisión proporciona este formato?  
(Sección 2.1.2. Precisión)

Ejercicio 2 [30 %]

- [10 %] Representad el número 307(10 en Complemento a 2. ¿Cuál es la cantidad  mínima de bits que hacen falta para representarlo?   
(Sección 1.3. Cambios de base y
 Sección 2.3.3. Representación en complemento a 2)

- [10 %] Representad el número –307(10 en Complemento a 2. ¿Cuál es la cantidad  mínima de bits que hacen falta para representarlo?  
(Sección 2.3.4. Cambio de signo en Complemento a 2)

- [5 %] Representad el número –307(10 en Signo y magnitud. ¿Cuál es la cantidad  mínima de bits que hacen falta para representarlo?  
(Sección 2.3.1. Representación de enteros en signo y magnitud en base 2)

- [5 %] Representad el número 307(10 en hexadecimal.  
(Sección 1.3.3. Cambio de base entre b y bn)

Ejercicio 3 [30 %]

Haced la suma de los números binarios 110110 y 011001 de 6 bits, considerando los  siguientes escenarios en el formato de representación dado. En cada caso, indicad si  se produce desbordamiento.

- [10 %] Son números enteros en Complemento a 2. Hemos preguntado a una  herramienta de IA generativa que nos resuelva el ejercicio y nos da la siguiente  solución:  
(Sección 2.3.6. Suma en complemento a 2 y  
 Sección 2.3.7. Resta en complemento a 2

Vamos a realizar la suma de los números binarios 110110 y 011001 de 6  bits en el contexto de los enteros representados en Complemento a 2.

Paso 1: Convertir los números binarios a decimal

Número 1: 110110 (en Complemento a 2)

En complemento a 2, si el primer bit (más significativo) es 1, significa que el  número es negativo. Primero, encontramos su valor en complemento a 2.

- 110110: El primer bit es 1, por lo que el número es negativo.

- Tomamos el complemento a 2: Invertimos los bits y sumamos 1:

  - 110110 → 001001 (invertir bits)

  - 001001 + 1 = 001010

● El número en decimal es 10, por lo que 110110 representa -10 en  decimal.

Número 2: 011001 (en Complemento a 2)

El primer bit es 0, lo que significa que el número es positivo. Directamente  lo convertimos a decimal:

- 011001 → 1 * 25 + 1 * 24 + 0 * 23 + 0 * 22 + 1 * 21 + 0 * 20 
                           = 32 + 16 + 2 = 50.

Paso 2: Realizar la suma en decimal

Ahora que tenemos los números en decimal, sumamos: −10+50 =40  
Paso 3: Convertir el resultado de vuelta a binario

El resultado es 40 en decimal. Convertimos este número a binario:   40=1010002

Paso 4: Verificar el desbordamiento

En una representación de 6 bits en complemento a 2, los valores posibles  van de -32 a 31 (ya que el rango en complemento a 2 con 6 bits es de -2(n-1) a 2(n-1) - 1).

El resultado de 40 está fuera de este rango, por lo que se produce un  desbordamiento.

Razonad si la solución propuesta es correcta.

- Si es correcta, realizad la operación con un desarrollo vuestro para obtener  el mismo resultado.

- Si es incorrecta, indicad el paso a partir del cual es incorrecta y obtened el  resultado correcto.

- [10 %] Son números enteros en signo y magnitud. 
(Sección 2.3.2. Suma y resta en signo y magnitud)

- [10 %] Son números naturales.  
(Sección 2.2. Números naturales)

Ejercicio 4 [25 %]

Dado el formato de coma flotante siguiente:

| S | Exponente |  |  | Mantisa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 12 |  | 8 | 7 |  | 0 |

Donde:

- el bit de signo S vale 0 para los números positivos, y 1 para los negativos

- método de aproximación por truncamiento

- el exponente se codifica en exceso a 16, y

- la mantisa está normalizada de la forma 1,M y con bit implícito.

(Sección 3.3.2. Representación en coma flotante)

- [10 %] ¿A qué número decimal corresponde la secuencia de bits 01010011001100?

- [10 %] Representad el número 42,625(10 en este formato.

- [5 %] ¿Se ha producido algún error en la representación del apartado anterior? En caso afirmativo, calculad el mencionado error en formato decimal.